PROYECTO TFG: Control de Acceso

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un dispositivo físico que permita gestionar y registrar los accesos a un espacio determinado. El sistema ofrecerá distintos métodos de autenticación y estará conectado a un servidor web con el que se mantendrá sincronizado permitiendo la administración y supervisión del control de acceso de forma remota desde cualquier ubicación.

Para explicar este proyecto se desglosará en varios puntos:

- Dispositivos usados: Se te dirá que dispositivos se usaran en este proyecto.

- Métodos de acceso: Se te explicara con que método se pretende acceder.

- Menú de administrador

- Conectividad: En ella se especifica que tipo de estructura de conexión tendrá el dispositivo.

- Plataformas de programación

1. Dispositivos

Para este proyecto se usará como núcleo un ESP32 DevKit V1 de 30 pines. Se usarán para las diferentes funcionalidades del dispositivo los siguientes módulos:

- Para la pantalla táctil usaremos una pantalla de 4" de 480*320 con SKU - MSP4021 / Driver IC ST7796S. Usaremos para programarla TFT_eSPI.

- Para el lector de huellas usaremos un R503.

- Para el lector RFID usaremos un RC522 Mini.

2. Métodos de acceso

Este dispositivo contara con tres modos de acceso:

- Código(usuario-contraseña)

- RFID

- Huella dactilar

3. Menú de administrador

Para acceder al menú de administrador usaremos una combinación usuario-contraseña especial y ya está. Dentro de este menú de deben encontrar las siguientes funciones.

3.1 Funciones de usuarios

- Crear usuario: El administrador debe poder crear un usuario cuando quiera. Para esto se solicitará una contraseña.

- Eliminar usuario: El administrador debe poder eliminar un usuario cuando quiera. Para esto se le solicitara el código de usuario a eliminar.

3.2 Funciones RFID

- Vincular tarjeta: El administrador debe poder vincular una tarjeta al usuario que quiera solo sabiendo el código de este.

- Desvincular tarjeta: El administrador debe poder vincular una tarjeta al usuario que quiera solo sabiendo el código de este.

3.3 Funciones de Huella

- Vincular huella: El administrador debe poder vincular una huella al usuario que quiera solo sabiendo el código de este.

- Desvincular huella: El administrador debe poder vincular una huella al usuario que quiera solo sabiendo el código de este.

3.4 Opciones de dispositivo

- Cambiar red Wi-Fi: Se debe desplegar un teclado para poder vincular un dispositivo al Wi-Fi. Pidiendo el nombre de la red y la contraseña de esta.

4.Conectividad

Para este proyecto solo se desarrollará un dispositivo físico pero la idea es que se puedan conectar diversos dispositivos físicos para controlar diferentes zonas a un servidor web que actuara de nodo central para hacer el sistema completamente escalable. El dispositivo físico debe poder conectarse al servidor que a su vez tendrá una interfaz web para poder gestionarlo todo de manera remota al dispositivo.

4.1 Dispositivo físico

He pensado hacerlo usando SignalR (del lado .NET) y WebSockets en el ESP32.

4.2 Servidor

Debe servir para responder las solicitudes del dispositivo físico como de la página web. He decidido desarrollarlo en C# con .NET.

4.3 Pagina web

He pensado desarrollarla con Blazor y alguna biblioteca básica de CSS y/o componentes blazor compatible para hacer algo básico.

4.4 Resumen final de conectividad

La idea es usar una arquitectura que se vea así:

Web Blazor (Front-end) <> Librería de Clases (Shared) <> Web API (Backend) <> SQL Database

La idea es que tanto la web como el ESP32 hablen directamente desde la API.

5. Plataformas que utilizaremos

Para programar el dispositivo físico usaremos platform.io en VS Code y para el desarrollo de lo demás usaremos Visual Studio.

---- PRUEBAS DURANTE EL DESARROLLO ----

Prueba de calibración de pantalla(Cifras aproximadas por hacerse con dedo que es poco preciso):

Arriba izquierda - RAW x=446 y=3723 z=1294

Arriba derecha - RAW x=801 y=863 z=985

Abajo izquierda - RAW x=3415 y=3390 z=532

Abajo derecha - RAW x=3832 y=378 z=402